«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Муслюмовского сельского поселения

___________________А.З. Хафизов

Ведомость объемов работ по объекту: Обустройство сквера возле дома по адресу: Челябинская область, Кунашакский район, п.Муслюмово жд. ст., ул.Лесная д.2 "д, е"

| № п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 02-01-01 | Срезка недобора грунта в выемках | м3 | 354 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР01-01-049-02 |
| 2 | 02-01-01 | Разработка грунта | м3 | 231 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР01-01-030-06 |
| 3 | 02-01-01 | Уплотнение грунта | м3 | 231 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР01-02-002-02 |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02-01-02 | Разборка асфальтобетонных покрытий | м3 | 6,54 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР27-03-008-04 |
| 6 | 02-01-02 | Разборка щебеночных покрытий | м2 | 21,255 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР27-03-008-02 |
| 7 | 02-01-02 | Разборка деревянной конструкции | м2 | 40,6 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР10-01-083-05 |
| 8 | 02-01-02 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары | м2 | 847,4 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР27-07-002-01 |
| 9 | 02-01-02 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров | м2 | 847,4 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР27-07-001-01 |
| 10 | 02-01-02 | Установка бортовых камней бетонных | м2 | 550,4 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР27-02-010-02 |
| Ограждение |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02-01-03 | Демонтаж ограждений | т | 0,6912 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР09-06-024-10 |
| 12 | 02-01-03 | Установка металлического ограждения | м | 167,6 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР07-01-054-10 |
| 13 | 02-01-03 | Устройство ворот распашных с установкой столбов | шт. | 1 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР07-01-055-01 |
| 14 | 02-01-03 | Устройство калиток | шт. | 4 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР07-01-055-08 |
| Озеленение |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 02-01-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 714 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-046-03 |
| 16 | 02-01-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 306 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-046-04 |
| 17 | 02-01-04 | Посев газонов | м2 | 1000,2 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-046-06 |
| 18 | 02-01-04 | Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см | м2 | 74 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-049-01 |
| 19 | 02-01-04 | Посадка многолетних цветников | м2 | 74 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-050-01 |
| 20 | 02-01-04 | Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли | яма | 4 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-005-01 |
| 21 | 02-01-04 | Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером | шт. | 4 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР47-01-009-03 |
| Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 02-01-05 | Установка мелких конструкций | шт. | 9 | Эскизный проект 002/04-19-ЭП | ТЕР07-05-030-11 |

Составил:  ФИО, должность, подпись

Проверил: ФИО, должность, подпись (ГИП)